附件2

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

2BDP-600A型水稻盘育苗播种机

# 企业名称：营口村田农业机械有限公司

地    址：营口市西市区智胜街西57号

邮政编码：115004

电    话：0417-2150118

传　　真：0417-2150118

联 系 人：朱琳

# 2.主要技术规格

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号、名称 |  | / | 2BDP-600A、水稻盘育苗播种机 |
| 2 | 作业状态整机外形尺寸(长×宽×高) |  | mm | 7350×530×1000 |
| 3 | 机具质量 |  | kg | 190 |
| 4 | 铺土 | 铺土器型式 | / | 传输皮带 |
|  |  | 铺土箱容积 | L | 56 |
| 5 | 播种 | 排种器型式 | / | 外槽轮 |
|  |  | 播种箱容积 | L | 32 |
|  |  | 最大播盘量 | g/盘 | 300 |
|  |  | 最小播盘量 | g/盘 | 95 |
| 6 | 覆土箱 | 覆土箱型式 | / | 传输皮带 |
|  |  | 覆土箱容积 | L | 56 |
| 7 | 输送 | 输送传动型式 | / | 链条 |
|  |  | 输送速度 | m/s | 0.11 |
| 8 | 淋水器型式 |  | / | 喷淋管 |
| 9 | 作业流程 |  | / | 放盘 → 铺土→ 淋水→ 播种→ 覆土→ 完成 |
| 10 | 配套电源电压 |  | V | 220 |
| 11 | 配套动力 | 铺土电机 | W | 120 |
|  |  | 覆土电机 | W | 90 |
|  |  | 播种电机 | W | 90 |
|  |  | 总动力 | W | 300 |

3.检验结果

| 项目 类别 |  | 检验项目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 （1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护 | / | 防护装置应符合GB 10395.1的规定，镇压、刷土、播种等部位链轮、链条等回转件应有防护罩，防护罩固定牢固，有足够的强度； | 符合 | + |
|  | 2 | 安全标志 | / | 在防护罩上应按GB 10396要求，粘贴固定永久的安全警告标志，使用说明书中应再现安全警示标志，并说明其粘贴位置和数量； | 符合 | + |
|  | 3 | 电气安全性 | / | 各电气设备有GB 12350—2009第4.3规定的接地标志，应可靠接地，接地电阻值不应大于0.1Ω；电动机绝缘电阻在常态下不低于50MΩ； | 符合 | + |
|  | 4 | 安全使用说明 | / | 安全操作规程和安全注意事项在使用说明书中应做规定。 | 符合 | + |  |
|  | 5 | 空格率 | / | ≤3% | 2 | + |  |
|  | 6 | 播种均匀度合格率 | / | ≥85% | 88 | + |  |
| B | 1 | 种子破损率 | / | ≤2% | 1 | + |  |
|  | 2 | 盘播种量 | g/盘 | 90-320 | 符合 | + |  |
|  | 3 | 铺土厚度稳定性 | / | ≥90% | 93 | + |  |
|  | 4 | 覆土厚度稳定性 | / | ≥90% | 91 | + |  |
|  | 5 | 小时播盘量 | 盘/h | 600 | 628 | + |  |
| C | 1 | 淋水均匀性 | / | ≥90% | 94 | + |  |
|  | 2 | 铭牌 | / | 应安装有符合GB/T 13306规定的铭牌，内容至少应包括：产品型号、名称、主要技术性能规格（如外形尺寸、配套动力等）、产品出厂编号、产品出厂日期和制造单位名称及地址。 | 符合 | + |  |
|  | 3 | 电机温升 | ℃ | ≤50 | 6 | + |  |

| 项目 类别 |  | 检验项目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 （1） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| C | 4 | 装配质量 | / | a）所有运动件应转动灵活，链条、链轮啮合正确，空负荷运转平稳，无不正常的杂音和敲击声； b）导轨应平直、平行，导轨不行度不大于1mm，床土铺土、播种、覆土、输送等导轨连接后，接口缝隙不大于1mm。辅助导轨应连接牢固，动力传递可靠； c）种箱、铺土箱、覆土箱结合处应密封，不应有漏种、漏土现象； d）水管接头处应连接牢靠、密封。水路开关处于关的位置时，淋水装置不应有滴水现象。 | 符合 | + |  |
|  | 5 | 外观质量 | / | a) 漆膜外观质量应色泽均匀、平整光滑，符合JB/T 5673的要求，漆膜厚度不小于35 μm； b) 漆膜附着力按JB/T 9832.2进行，要求3处不低于Ⅱ级； c）焊接件的焊缝应平整、光洁、牢固，不得有漏焊、脱焊和明显变形； d）铸件表面光洁，不得有气孔、夹渣、砂眼等明显缺陷； e）冲压件应光滑、平整，无毛刺、飞边，不得有裂纹和明显褶皱； f）不涂漆的零件表面，应作防锈处理。 | 符合 | + |
|  | 6 | 盘最大播种量符合性（企业设计值320g） | / | 企业设计值 | 符合 | + |
|  | 7 | 盘最小播种量符合性（企业设计值90g） | / | 企业设计值 | 符合 | + |
| 备注 |  | （1）检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。 |  |  |  |  |